党政机关办公用房安全管理规范

（征求意见稿)

  - 范围

本规范规定了党政机关办公用房(以下简称办公用房)安全管理的基本原则、安全职责、安全管理要求和监督机制。

本规范适用于全区各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体和事业单位的办公用房安全管理工作。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 15630  消防安全标志设置要求

GB/T 41568  机关事务管理术语

DB65/T 4566—2022  党政机关办公用房维修规范

  - 术语和定义

GB/T 41568界定的术语和定义适用于本文件。

  - 基本原则

办公用房安全管理应遵循“预防为主、防治结合、规范使用、确保安全”的原则。

  - 安全职责

    - 安全责任

5.1.1

- 办公用房使用单位为办公用房使用安全责任单位，负责该办公用房的整体安全管理工作；

- 同一处办公用房有多家使用单位的，要求如下：

  - 负责管理物业服务工作的使用单位应承担建筑物共有部分的安全检查、修缮和维护工作，并牵头组织办公用房的整体安全管理工作；

  - 其他使用单位负责本单位使用区域的内部安全管理工作：

- 党政机关借用、租用办公用房的，应与不动产权利人在租赁合同中约定房屋使用安全责任划分方式。

- 5.1.2 办公用房使用安全责任单位应做好以下安全管理工作：

- 按照房屋设计用途或者有关部门依法批准改变的用途合理使用房屋；

- 制定本单位办公用房安全管理制度；

- 对房屋进行安全检查和修缮，及时排除安全隐患和对危险房屋采取维修加固、拆除等解危措施；

- 配合政府及有关部门组织实施的房屋安全隐患排查、危险房屋治理与应急处置；

- 指导物业服务企业按照物业服务合同约定，加强对物业管理区域内共用部位和共用设施设备的维修、养护、管理；协助有关部门做好物业管理区域内的安全管理工作；

- 依法委托房屋安全鉴定；

- 履行法律、法规规定的其他责任。

    - 监管部门

各级机关事务管理部门作为办公用房使用监管部门，应做好以下安全管理工作：

- 根据国家法律法规及相关政策，制定办公用房安全管理规定，依规对办公用房使用安全进行监督管理；

- 将办公用房安全工作纳入日常巡检内容，结合办公用房日常巡检工作开展办公用房安全检查，及时发现安全风险隐患，督促使用单位整改；

- 合理统筹安排办公用房维修计划，优先保障涉及房屋安全的维修项目，及时审批涉及房屋安全的大中修项目；办公用房维修管理具体要求见《自治区本级行政事业单位办公用房维修改造项目及专项资金管理规定》。

  - 安全管理要求

    - 结构安全

      - 维修改造

      - 办公用房维修改造不应拆除或变动房屋建筑的承重结构，不应超过原设计标准增加办公用房使用荷载。

      - 办公用房维修改造的投资额或者建筑面积达到规定标准以上的，应申请办理建筑工程施工许可证。依法无需办理建筑工程施工许可证的房屋装修涉及拆改、变动建筑主体和承重结构的，房屋使用安全责任人应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，并按设计方案施工；没有设计方案的，不得施工。

      - 办公用房维修应符合DB65/T 4566—2022的要求。

      - 使用建筑幕墙的房屋，办公用房使用安全责任单位应加强对建筑幕墙的安全检查和维修养护。如果发现建筑幕墙存在破损、脱落等安全隐患，应采取相应防护措施。

      - 房屋安全鉴定

办公用房出现以下情形之一的，使用安全责任单位应按照规定委托房屋安全鉴定机构进行房屋安全鉴定：

- 房屋明显倾斜、变形，或者房屋基础、梁、柱、楼板、承重墙、外墙等主体结构发生明显结构裂缝、变形、腐蚀的，应自发现之日起5日内委托房屋安全鉴定；

- 房屋实际使用年限达到设计使用年限后需继续使用的，应在达到设计使用年限的当年委托房屋安全鉴定；

- 设计图纸未标明设计使用年限或设计图纸灭失的房屋实际使用年限满30年需继续使用的，应在达到30年的当年委托房屋安全鉴定；

- 改变房屋使用功能或者明显加大房屋荷载的改造工程；

- 其他可能危及房屋使用安全需要鉴定的情形。

      - 危险房屋处理

办公用房经鉴定为危险房屋的，不应出租出借或用于办公生产经营、公益事业等活动，办公用房使用安全责任单位应及时采取解危措施，包括但不限于：

- 对危险房屋实施维修加固的，应委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位出具设计方案，并委托具有相应资质的施工单位施工。施工完成后，应组织相关单位进行复核鉴定，经复核鉴定不再属于危险房屋的，方可继续使用；

- 对危险房屋实施拆除的，应委托具有相应资质的施工单位实施拆除；

- 对提出立即停止使用意见的，应及时组织人员撤离，对暂不能解除危险的，应采取有效的安全防护措施。

    - 消防安全

      - 消防责任单位

- 办公用房使用安全责任单位应履行以下职责：

- 遵守消防法律法规，建立健全本单位消防安全管理制度并严格执行；

- 明确承担本单位办公用房消防安全管理工作的机构和安全管理人员，落实岗位职责；

- 按照相关标准配备消防设施、器材，设置消防安全标志，定期对建筑消防设施、器材进行检验、维修，确保完好有效；；

- 定期组织开展防火巡查与检查，及时发现并消除火灾隐患；

- 确保疏散通道、安全出口、消防车通道畅通无阻；

- 组织开展消防安全宣传教育培训，制定灭火和应急疏散预案，并定期组织消防演练；

- 负责所属单位办公用房消防安全监督管理工作；

- 履行法律法规规定的其他消防安全职责。

- 6.2.2 消防服务单位

- 办公用房使用安全责任单位可委托物业服务企业或者消防技术服务机构等专业服务单位(以下简称消防服务单位)提供消防安全防范服务并签订书面合同，对消防服务单位履行合同情况进行监督。

- 6.2.3 重点部位

- 6.2.3.1 确定为消防安全重点部位的，应设置明显的防火标志，实行严格管理，不应占用或堆放杂物。

- 6.2.3.2 办公用房内的变配电室、空调机房、自备发电机房、消防水泵房、消防水箱间、风机房等设备用房应按照消防技术标准设置。

- 6.2.3.3 办公用房内的疏散通道和安全出口应保持畅通，不应堆放物品、锁闭出口或设置障碍物。

- 6.2.3.4 对于平时需要控制人员出入或者设有门禁系统的疏散门，应确保火灾发生时易于开启，并在显著位置设置醒目的提示和使用标识。

- 6.2.3.5 常闭式防火门应保持常闭状态，闭门器、顺序器等部件应完好有效；常开式防火门应确保在发生火灾时，能自动关闭并反馈信号。

- 6.2.3.6 不应占用电缆井、管道井，或遮挡消火栓，或在公共门厅、楼梯间、电缆井和管道井等竖向管井内、消火栓箱内和防火卷帘下等场所堆放杂物。

- 6.2.3.7 不应在办公用房外面设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

- 6.2.4 消防控制室

设有消防控制室的办公用房，应实行24 h值班制度，每班不少于2名值班人员。值班人员应依法取得中级（四级）及以上的消防行业特有工种职业资格证书，掌握火警处置程序和要求，并按照有关规定检查自动消防设施、联动控制设备运行情况。

- 6.2.5 禁火禁烟区域

应确定办公用房内禁火禁烟区域，并设置明显标志，消防安全标志应符合GB 15630的要求。不应擅自变更办公用房使用功能、改变防火防烟分区，不应使用易燃、可燃装修装饰材料。

- 6.2.6 消防车通道和消防车登高操作场地

应对办公用房建筑外消防车通道和消防车登高操作场地进行划线、标明、立牌，并确保畅通无阻。

- 6.2.7 防火巡查与评估

- 6.2.7.1 应定期进行办公用房防火巡查，并填写巡查记录。对巡查中发现的火灾隐患，应立即采取措施予以整改，必要时应暂时停止使用危险部位。

- 6.2.7.2 办公用房使用安全责任单位应每年至少组织开展1次消防安全评估，形成消防安全评估报告。报告应包括消防安全问题、火灾隐患及改进措施等内容。

- 6.2.8 消防演练

每年至少组织开展1次全员消防演练，并保存影像及文字记录。

    - 设施设备安全

      - 电梯

      - 办公用房使用安全责任单位应明确物业服务企业或者其他管理单位作为电梯使用单位。

      - 电梯使用单位作为电梯安全使用管理的责任主体，负责电梯的安全管理，包括申请办理电梯使用登记及变更登记手续。

      - 办公用房使用安全责任单位应监督电梯使用单位履行下列电梯使用安全管理职责：

- 制定并执行电梯使用和安全运行管理制度，进行日常巡查，做好电梯运行和管理的各项记录，建立“一梯一档”安全技术档案。电梯安全技术档案至少应包括：电梯出厂资料、安装验收文件、年度检验报告及维护保养记录、故障处理及应急救援记录、作业人员资格证书复印件。

- 委托有资质的单位进行电梯维护保养，签订合同，监督维护保养工作，确认维护保养记录；

- 设置电梯安全管理机构或配备取得《特种设备作业人员证书》的电梯安全管理人员，定期组织培训；

- 在电梯轿厢内或出入口位置张贴电梯使用安全注意事项和警示标志，规劝乘客正确使用电梯；

- 保持电梯紧急报警装置有效，电梯发生乘客被困故障时，及时采取措施，并立即通知电梯维护保养单位到场救援；

- 对电梯轿厢内部进行装修，应符合电梯安全性能要求；

- 电梯出现故障、发生异常情况或者存在安全隐患时，应立即停止使用、设置警示标志，并及时组织修复；

- 及时落实电梯维护保养单位发出的电梯停止使用通知和隐患整改建议；

- 法律法规、规章和安全技术规范规定的其他安全职责。

- 在用电梯应按照《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）定期检验或自行检测；未经定期检验(检测)或检验(检测)不合格的电梯，不应继续使用。

- 电梯使用单位、维护保养单位应根据安全技术规范制定电梯安全事故应急预案，并定期进行事故应急演练。

      - 给排水

办公用房使用安全责任单位应制定给排水系统维保制度和应急处置预案，指定专人定期清洗消毒蓄水池、供水管路及设备设施，水质应符合GB 5749的要求。

      - 电气

办公用房使用安全责任单位应建立配送电运行、电气维修、配电房管理、电气设备检修测试等制度和各项设备档案，制定突发事件应急处置程序和临时用电管理措施，指定专人定期对电器设备及线路、弱电系统进行检查；对不符合安全要求的，应在发现隐患后7个工作日内完成维修或更换。

      - 燃气

办公用房使用安全责任单位应建立燃气安全管理制度，安装能正常使用的可燃气体报警等安全装置，定期维护保养和检测燃气设施、燃烧器具和管线。

      - 防雷

      - 办公用房使用安全责任单位应指定专人负责防雷装置的日常维护工作。发现防雷装置存在安全隐患时，应及时采取措施进行处理。

      - 办公用房使用安全责任单位应主动向有相应资质的防雷装置检测单位申请检测，每年定期检测1次。检测项目不合格的，应按照要求进行整改，并及时申报复检。

  - 监督机制

    - 自查与动态监测

      - 办公用房使用安全责任单位应定期对本单位占用、使用的办公用房进行自查，并做好日常管理。

      - 鼓励办公用房使用安全责任单位采取购买服务的方式与保险公司、第三方评估机构等合作，开展房屋安全隐患定期排查、动态监测。

    - 隐患处置

对发现的安全隐患，办公用房使用安全责任单位应书面告知相关责任人依照有关法律法规予以处置，发现可能涉及危险房屋的应及时委托房屋安全鉴定。

    - 定期检查与信息化管理

    - 机关事务管理部门应定期会同有关部门开展办公用房安全检查。遭遇洪涝、地震、强对流天气，火灾、雷击等特殊情况的，根据需要随时开展安全检查。

    - 机关事务管理部门负责推进办公用房安全信息系统建设，在“新疆行政事业单位国有资产管理平台”逐步完善办公用房安全管理电子档案，实现安全管理信息化、动态化。

参考文献

- 建筑工程施工许可管理办法

- 自治区本级行政事业单位办公用房维修改造项目及专项资金管理规定（新管规(2023)5号）